ESPERIENZA DI LABORATORIO I° GIORNO

Spettro di assorbimento del flavinmononucleotide (FMN) ridotto e ossidato

Strumentazione : spettrofotometro con sorgente nel visibile, cuvette di vetro o di plastica da 1 cm

Reagenti : soluzione di FMN ossidato in acqua; acqua da usare come blank., ditionito di sodio in polvere.

Procedura :

- Accendere lo spettrofotometro e attendere 15'

- Riempire  una cuvetta con acqua (blank) e una con la soluzione contenente l’FMN

- Con il monocromatore selezionare la lunghezza d' onda: impostare lo strumento a 350 nm (impostare la lunghezza d’onda desiderata spostandosi con i tasti + e -)

- Inserire la cuvetta del blank e premere “set ref”: in questo modo viene posto eguale a zero il valore dell' eventuale assorbanza data del blank (in questo caso composto solo da acqua) a quella l.

- Inserire la cuvetta con la soluzione di FMN e leggere sul display il valore di A.

- Spostare il monocromatore, selezionare un'altra lunghezza d'onda e ripetere la procedura. La lettura di assorbanza può essere fatta ogni 10 nm; e' consigliabile restringere gli intervalli nelle zone attorno al massimo di assorbimento

- Misurare l' assorbanza nell'intervallo di lunghezze d' onda da 350 nm a 550 nm

- Ripetere la procedura dal punto 3 aggiungendo alla cuvetta contenente la soluzione di FMN il ditionito di sodio: aggiungere con una spatola un pò di ditionito di sodio per ridurre l’FMN, agitare e misurare l' assorbanza nello stesso intervallo di lunghezze d'onda.

I valori di assorbanza misurati in funzione della lunghezza d' onda permettono di tracciare lo spettro di assorbimento delle due soluzioni.